Общество с ограниченной ответственностью

«Дирекция эксплуатации зданий- сервис»

Адрес: 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.25

Тел./факс    (498) 568  57 00; (498) 568 57 22; (495) 563 19 39; E-mail info@mail.ru

АКТ

СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

«_21_»_____марта__2016г

Адрес: г. Красногорск____улица  Братьев Горожанкиных  дом 30 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "_21_"_марта______2016 года

осенний осмотр на "__"______________ 2016 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

__________Главный инженер     ________         ____________Доброхотов  Н. Г.   ____________

(должность)                                                                                                   (фамилия, инициалы)

__________Инженер                    ________         _____________Терехова В.П.  _______________

(должность)                                                                                                        (фамилия, инициалы)

__________Мастер службы  ___________         _____________Крючков В.Н.  ________________

(должность)                                                                                                    (фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                            (фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:_1994

Срок службы здания

Материал стен панельный

Вид и тип фундамент ленточный

Вид и тип кровли плоская

Число этажей 10

Количество подъездов 2

Количество квартир 80

Количество лифтов  2 шт.

Общая площадь дома 6464,1 кв.м.

Общая площадь жилых помещений 4084,5 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) есть

Наличие технического этажа (между этажами) нет

Наличие мансарды нет

Наличие чердака (технического чердака) есть

Наличие цокольного этажа нет

Общий физический износ многоквартирного дома 25 %

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  17,0 кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры нет

2. Результаты осмотра

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. | 709,75 | мягкая-рулонная | удовлет-но (требуется кап.ремонт) |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | желоба | пог.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные | удовлет-но. |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. | нет |  |  | - |  |  |
|  | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт. | 2 | металл | удовлет-но. | - |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. | 2 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. | 2 | бетон | удовлет-но | - |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. | 163,2 | ж/бетон покраска | удовлет-но | - |  |  |
|  | отмостка | кв.м. | 108,8 | асфальт покрытие | удовлет-но | - |  |  |
|  | приямки | шт. | 2 | кирпич штукатурка | удовлет-но | - |  |  |
|  | крыльца | шт. | 2 | ж/бетон плита | удовлет-но | - |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. | 3095,2 | ж\бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. | 2810 | ж\бетон покраска | удовлет-но | - |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. | 80 | ж/бетон | уовлет-но | - |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. | 2 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. | 602,4 | ж\бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | эркеры | кв.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. | 4 | металл- деревянные | удовлет-но | - |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. | 20 | деревянные | удовлет-но | - |  |  |
|  | подвальные окна | шт. | 9 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. | 3 | металл | удовлет-но | - |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. | 5315 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | подвальные | кв.м. | 590,5 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | чердачные | кв.м. | 590,5 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. | 602,4 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. | 2 | деревянные | удовлет-но | - |  |  |
|  | Остекление в местах общего пользования | кв.м. | 60 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | Мусоропроводы | шт. | 2 | бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт. | 10 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. | 20 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. | 80 | металл | удовлет-но | - |  |  |
| 4 | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. | нет |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. | нет |  |  |  |  |  |
| 5 | Противорадиационное убежище |  |  |  |  |  |  |  |
|  | система управления вентиляцией | компл | нет |  |  |  |  |  |
|  | электродвигатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной привод | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | воздухозаборник | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | компл |  |  |  |  |  |  |
| -6 | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы мест общего пользования | шт. | 2 | конвекторы стольные | удовлет-но | - |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 324 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 1780 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | задвижки | шт. | 12 | стальные | удовлет-но | 12 | ревизия |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. | 98 | стальная | удовлет-но | - |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. | 3 |  | удовлет-но | 3 | ревизия |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 1900 | Рулонный ВСТХЛ 8 | удовлет-но | 1900 | поверка |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 1 |  | удовлет-но | 1 | поверка |  |
| 7 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 120 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 770 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | задвижки | шт. | 4 | стальные | удовлет-но | 4 | ревизия |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. | 75 | стальная | удовлет-но | 75 | ревизия |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 1 |  | удовлет-но | 1 | поверка |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 66 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 520 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | задвижки | шт. | 3 | стальные | удовлет-но | июнь | ревизия |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. | 68 | стальная | удовлет-но | июнь | ревизия |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 1 |  | удовлет-но | - |  |  |
| 9 | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 90 | чугунные ПВХ | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 650 | ПВХ | удовлет-но | - |  |  |
|  | ливневая канализация | пог.м. | 90 | чугунные ПВХ | удовлет-но | - |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. | 2 |  | удовлет-но |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. | 40 |  | удовлет-но | 40 | ревизия |  |
|  | светильники | шт. | 100 | ЛПБ, НСП | удовлет-но |  |  |  |
|  | выключатели | шт. | 45 | внутренние накладные | удовлет-но |  |  |  |
|  | розетки | шт. | 3 | внутренние накладные | удовлет-но |  |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 4 |  | удовлет-но |  |  |  |

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния

и подготовке к сезонной эксплуатации,

в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  | 1 раз в три года ГУП МО «Мособлгаз» |
| 2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |  |  | 1 раз в три года |
| 3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов | 12.08.2015г |  | 1раз в год ЗАО «ОРК» |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | май 2016г |  | 1раз в год |
| 5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования | 2016г | Замена плафона, пола в лифте первого подъезда. Замена пола, плинтуса, покраска купе лифта во втором подъезде | 2 пассажирских лифта |
| 6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных  систем многоквартирного дома;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения)

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов  проектно-изыскательских и специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.

Члены комиссии:

Главный инженер                          Доброхотов Н.Г.                                                                       .

Инженер                                          Терехова В.П.                                                                          .

Мастер службы_______________Крючков В.Н                                                                            .

Разрешаю эксплуатацию дома № 30 , ул. Братьев Горожанкиных в весенне-осенний период 2016г.

Генеральный   директора ООО «ДЭЗ - сервис»                                                  Г.Г. Алабина

«_______»________________________2016г.