Общество с ограниченной ответственностью

«Дирекция эксплуатации зданий- сервис»

Адрес: 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.25

Тел./факс    (498) 568  57 00; (498) 568 57 22; (495) 563 19 39; E-mail info@mail.ru

АКТ

СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО/ОСЕННЕГО) ОСМОТРА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

«__25_» марта 2016г

Адрес: _г. Красногорск___улица Успенская  дом 32 _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(полный адрес многоквартирного дома)

по состоянию:

весенний осмотр на "_25_"_марта______2016 года

осенний осмотр на "__"______________ 2016 года

Комиссия в составе:

Представителей управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК, др.)

__________Главный инженер     ________         ____________Доброхотов  Н. Г.   ____________

(должность)                                                                                                   (фамилия, инициалы)

__________Инженер                    ________         _____________Терехова В.П.  _______________

(должность)                                                                                                        (фамилия, инициалы)

__________Мастер службы  ___________         _____________Крючков В.Н.  ________________

(должность)                                                                                                    (фамилия, инициалы)

представителей организации - исполнителя коммунальных услуг:

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                            (фамилия, инициалы)

представителей Совета многоквартирного дома (собственников дома):

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

___________________________________         __________________________________________

(должность)                                                                                                                           (фамилия, инициалы)

произвела осмотр общего имущества многоквартирного дома и установила:

1. Технические характеристики многоквартирного дома

Год ввода дома в эксплуатацию:_2007

Срок службы здания

Материал стен монолит

Вид и тип фундамент бетонные столбы

Вид и тип кровли плоская рулонная

Число этажей 17-18

Количество подъездов 5

Количество квартир 408

Количество лифтов  10 шт.

Общая площадь дома 33289,6 кв.м.

Общая площадь жилых помещений 22712,5 кв.м.

Наличие подвала (технического подвала/ технического подполья) есть

Наличие технического этажа (между этажами) нет

Наличие мансарды нет

Наличие чердака (технического чердака) есть

Наличие цокольного этажа нет

Общий физический износ многоквартирного дома 10 %

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  1177,23 кв.м.

Принадлежность к памятнику архитектуры нет

2. Результаты осмотра

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний осмотр |  |  | Осенний осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону | Выполнение плана подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. | 1659,9 | мягкая - рулонная | удовлет-но | - |  |  |
|  | свесы | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. | 5 | металл- деревянные | удовлет-но. | - |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. | нет |  | . |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. | 10 | стеклопакеты | удовлет-но. | - |  |  |
|  | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт. | 5 | металл | удовлет-но. | - |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. | 5 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. | 15 | металл | удовлет-но | - |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. | 1098 | ж/бетон - покраска | удовлет-но | - |  |  |
|  | отмостка | кв.м. | 366 | асфальт покрытие | удовлет-но | - |  |  |
|  | приямки | шт. | 2 |  | удовлет-но |  |  |  |
|  | крыльца | шт. | 5 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. | 19600 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. | 1659,9 | ж\бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. | 1500 | облицовка плиткой под кирпич | удовлет-но | - |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. | 408 |  | уовлет-но | - |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. | нет |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. | 5 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. | 255 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. | 210 | деревянные | удовлет-но | - |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. | 87 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | подвальные окна | шт. | 10 | стеклопакеты | удовлет-но | - |  |  |
|  | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. | 6 | металл | удовлет-но | - |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. | 45696 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | подвальные | кв.м. | 2856 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | чердачные | кв.м. | 2856 | ж/ бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. | 19600 | ж/бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. | 5202,9 | ж\бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. | 10 | деревянные | удовлет-но | - |  |  |
|  | Остекление в местах общего пользования | кв.м. | 1510 | стеклопакеты | удовлет-но | - |  |  |
|  | Мусоропроводы | шт. | 5 | ж\бетон | удовлет-но | - |  |  |
|  | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт. | 87 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. | 255 | металл | удовлет-но | - |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. | 408 | металл | удовлет-но | - |  |  |
| 4 | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Противорадиационное убежище |  |  |  |  |  |  |  |
|  | система управления вентиляцией | компл | нет |  |  |  |  |  |
|  | электродвигатели | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ручной привод | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | фильтры | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | двери | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | воздухозаборник | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | вентиляция | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | канализация | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение | компл |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | компл |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы мест общего пользования | шт. | 160 | конвекторы стальные | удовлет-но | - |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 2515 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 6300 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | задвижки | шт. | 44 | стальные | удовлет-но | 44 | ревизия |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. | 1525 | стальная | удовлет-но | - |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. | 11 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 3000 | рулонный ВСТХЛ 8 | удовлет-но | - |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. |  |  | удовлет-но | - |  |  |
| 7 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 503 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 1566 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | задвижки | шт. | 4 | стальные | удовлет-но | 4 | ревизия |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. | 395 | стальная | удовлет-но | 395 | ревизия |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 1 |  | удовлет-но | - |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 320 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 1296 | стальные водогазопр | удовлет-но | - |  |  |
|  | задвижки | шт. | 9 | стальные | удовлет-но | 9 | ревизия |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. | 375 | стальная | удовлет-но | 375 | ревизия |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 1 |  | удовлет-но | - |  |  |
| 9 | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 470 | чугунные ПВХ | удовлет-но | - |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м | 1350 | ПВХ | удовлет-но | - |  |  |
|  | ливневая канализация | пог.м. | 470 | чугунные ПВХ | удовлет-но | - |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. | 2 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. | 204 |  | удовлет-но | 204 | ревизия |  |
|  | светильники | шт. | 1200 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | выключатели | шт. | 25 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | розетки | шт. | 10 |  | удовлет-но | - |  |  |
|  | общедомовые приборы учета | шт. | 6 |  | удовлет-но |  |  |  |

3. Иные мероприятия по оценке технического состояния

и подготовке к сезонной эксплуатации,

в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования |  | электроплиты |  |
| 3 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентканалов | 20.02.2015г |  | 1раз в год ЗАО «ОРК» |
| 4 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | июнь 2016г | Промывка системы ГВС и отопления гидравлическим способом |  |
| 5 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 6 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  | 5 пассажирских 5 грузовых лифтов |
| 7 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 8 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и внутридомовых инженерных  систем многоквартирного дома;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения)

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов  проектно-изыскательских и специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.

Члены комиссии:

Главный инженер                          Доброхотов Н.Г.                                                                       .

Инженер                                          Терехова В.П.                                                                          .

Мастер службы_______________Крючков В.Н                                                                            .

Разрешаю эксплуатацию дома № 32 , ул. Успенская в весенне-осенний период 2016г.

Генеральный  директора ООО «ДЭЗ - сервис»                                                  Г.Г. Алабина

«_______»________________________2016г.